Детские автомобильные сиденья


test
Не каждое детское сиденье надежно

Автомобильные детские сиденья с креплением Isofix, сидения с основанием, крепящимся ремнем безопасности автомобиля, сиденья, с регулировкой по росту – все эти изобретения должны обеспечить более высокую защиту детей в автомобилях. Но это удается далеко не всегда.

Примерно 17 процентов детей детсадовского возраста и 37 процентов детей школьного возраста по пути в детский сад или школу пристегнуты в детских удерживающих устройствах недостаточно надежно, или вовсе не пристегнуты. Это показали исследования ADAC, проведенные в 2008 году в 13 городах. Недостаточно зафиксированные в детском удерживающем устройстве дети подвергаются опасности. Уже столкновения на скорости 30 км/ч с жестким препятствием достаточно, чтобы причинить им смертельные травмы. Хорошее детское автомобильное сиденье может предотвратить эту опасность.

Мы протестировали 22 модели. Среди них встречаются сиденья, получившие оценку «хорошо», но и такие, которые получили «неуд».

Для младенцев: Три системы крепления
В автомобиле младенцы должны размещаться спиной вперед по направлению движения. Только в таком положении их тяжелая голова и слабая шея будут в достаточной степени защищены при аварии. Мы провели тестирование чашеобразных детских автомобильных сидений с тремя системами креплений – с помощью автомобильного ремня безопасности, с основанием, крепящимся ремнем безопасности и с системой крепления Isofix. Результат: важен не способ крепления, а соответствующая общая конструкция сиденья.

Наилучшие результаты в ходе краш-тестов показало как просто крепящееся ремнем безопасности сиденье Cybex Aton, так и сиденье Römer Baby Safe Plus с основанием, крепящимся ремнем безопасности. Одно сиденье с креплением Isofix получило оценку «неудовлетворительно». Это сиденье IWH Babymax. 

Наш совет
	Самое лучшее сидение по результатам тестов - Römer Baby Safe Plus, но только с основанием, крепящимся ремнем безопасности (оба элемента: по цене от 195 евро). Таким же надежным, менее практичным, но более дешевым является сиденье Cybex Aton (129 евро). Для целесообразной тенденции перевозки детей, весом до 18 кг, спиной вперед по направлению движения, подходит сиденье HTS Besafe iZi Kid X1 Isofix (от 450 евро). Сиденье Römer Safefix Plus TT (от 330 Euro) является альтернативным решением для перевозки лицом по направлению движения. Для детей весом от 15 до 36 кг: Cybex Solution X-Fix (150 евро).


При этом за 41-летнюю историю тестов детских автомобильных сидений в 2007 и 2008 годах чашеобразные сиденья с креплением Isofix впервые заслужили качественную оценку «очень хорошо» (см. с. 79). Но Isofix это далеко не всегда «тот самый Isofix».

Для маленьких детей: по-прежнему спиной вперед

Эксперты в области автомобильных аварий едины во мнении о том, что и дети в возрасте до 4-х лет, из-за слабых и чувствительных шейных позвонков, наилучшим образом защищены в сиденьях, расположенных спинкой вперед по направлению движения. Но многие родители в Германии не решаются на это. Потому что такие детские сиденья, которые в скандинавских странах уже давно стали стандартом, требуют много места. Установить их в маленький автомобиль сложно. Часто сиденье переднего пассажира приходится сдвигать вперед до упора. Однако эта мера, как показывают сиденья HTS Besafe iZi Kid X1 и Volvo, себя оправдывает. Это единственные сиденья группы I, которые при фронтальном краш-тесте обеспечивают защиту с оценкой «очень хорошо». Кроме того, они регулируются по росту, т.е. вначале используются как сиденья для младенцев, а затем как сиденья группы I.

Однако детские автомобильные сиденья с регулировкой по росту нельзя рекомендовать, как нечто само собой разумеющееся. Все без исключения протестированные модели, охватывающие сиденья всех трех весовых категорий (группы I, II, III), имели недостатки по параметрам безопасности. Наиболее существенными они были у сиденья IWH Megamax с креплением Isofix. В ходе краш-теста это сиденье улетело вперед.

Для подростков: никогда не использовать сиденья без спинки

Использование детского удерживающего устройства (сиденья) является обязательным для детей в возрасте до 12 лет, или ростом до 150 см. До этого их плечи и бедра не удерживают ремень безопасности автомобиля. При аварии он может глубоко врезаться в шею и живот. Только детские сиденья с подголовником и спинкой обеспечивают оптимальное положение ремней и боковую защиту. И то, и другое подушки для увеличения высоты посадки не обеспечивают. К сожалению, подушки такого рода все еще являются разрешенным средством, и очень широко распространены. Согласно данным ADAC их используют 24 процента детей детсадовского возраста и 46 процентов детей школьного возраста.

Таблицы со с. 76.

Полезные советы
	Проверяйте перед покупкой: Приезжайте к дилеру на своем автомобиле и обязательно возьмите с собой ребенка. Далеко не каждое детское сиденье подходит для любого автомобиля. Сиденья с креплением Isofix разрешается применять только в определенных моделях легковых автомобилей.

Обратите внимание на символ соответствия стандартам: Сиденье должно иметь символ оранжевого цвета с указанием о соответствии действующему стандарту ECE 44 03/04. Эксплуатация сидений, соответствующих прежнему стандарту EC 44 01/02 с апреля 2008 года запрещена. Ни в коем случае не пользуйтесь бывшими в употреблении детскими сиденьями неизвестного происхождения.

Не меняйте сиденье слишком рано: Пересаживайте ребенка в сиденье следующего размера только после того, как его голова будет выступать за верхний край сиденья. Кстати: в сиденьях, установленных спинкой вперед по направлению движения, риск не увеличивается и в том случае, если ноги упираются в автомобильное сиденье.

Тщательно пристегивайте ребенка: Отрегулируйте подголовник и ремень по росту ребенка. Устанавливать детские сиденья спинкой вперед по направлению движения на переднее пассажирское сиденье разрешается только при отключенной фронтальной подушке безопасности переднего пассажира. Плотно разместите удерживающие плечевые и поясной ремни, снимите с ребенка толстую куртку. Всегда обращайте внимание на правильное расположение и прилегание ремней к телу ребенка, замки ремней должны фиксироваться в замках с отчетливым щелчком. Для безопасного выхода из автомобиля лучше всего устанавливать детское сиденье на стороне автомобиля, обращенной к обочине дороги.

Фиксируйте незанятые детские сиденья: Закрепляйте ремнем или с помощью креплений системы Isofix и незанятые сиденья. Иначе при торможении они могут превратиться в снаряд.

Дополнительная информация: Сиденья, рекомендованные по результатам прежних тестов, Вы найдете на с. 79 и на сайте www.test.de.


Системы крепления детских сидений
	От ремней до Isofix

Автомобильный ремень безопасности: Это обычный трехточечный ремень безопасности для сиденья водителя, переднего пассажира и, как минимум, для двух задних сидений.

Ремень безопасности, состоящий из двух (вертикальных) плечевых и одного поясного ремней: Он устанавливается на сиденья для младенцев и сиденья группы I, проходит по бедрам и плечам, и застегивается на животе.

Пристегиваемое ремнем безопасности основание сиденья: Дополнительная деталь некоторых чашеобразных детских сидений, которая крепится ремнем безопасности автомобиля и остается в автомобиле. Это практичное решение: Чашу сиденья, вместе с сидящим ребенком, достаточно просто закрепить на основании, или отсоединить от него.

Система креплений Isofix: Почти все новые легковые автомобили оснащены этой стандартной системой разъёмных креплений. Речь идет о двух прочных скобах в щели между подушкой и спинкой сиденья, в основном, на наружных задних сиденьях. В скобах детские сиденья могут фиксироваться с помощью соответствующих крючков. В таком случае детское сиденье будет очень прочно соединено с автомобилем. Очень часто сопряженная с ошибками необходимость в его пристегивании ремнем безопасности автомобиля отпадает. Важно: не каждое детское сиденье с креплением Isofix может устанавливаться в любой автомобиль (см. список моделей автомобилей от производителя сиденья).

Основание сиденья с креплением Isofix: Дополнительная деталь некоторых чашеобразных детских сидений для младенцев и сидений группы I имеет два крючка, которые фиксируются в скобах Isofix. Сиденье, с сидящим в нем ребенком, достаточно просто пристегнуть к основанию, или отстегнуть от него.

Крючки Isofix: Они установлены в детское чашеобразное сиденье, фиксируются в скобах Isofix, стабилизируют сиденье и фиксируют незанятое сиденье.

Якорный ремень (Top Tether): Верхний дополнительный ремень крепления некоторых сидений системы Isofix должен крепиться к специальной проушине, которая может располагаться в багажном отсеке.


	Прощай, автомобильный ремень безопасности: Многие детские автомобильные сиденья сегодня крепятся без его использования. Некоторые люльки для младенцев всего лишь необходимо пристегнуть к основанию. Основания могут крепиться ремнем безопасности, или с помощью системы Isofix (справа). Благодаря прочному креплению системой Isofix и опоре дети весом до 18 кг могут перевозиться спиной вперед по направлению движения (на крайних сиденьях).


Группа 0+: От рождения до веса 13 кг

Römer Baby Safe Plus
с основанием, крепящимся ремнем безопасности, 
от 195 евро

ХОРОШО (1,6)
Чаша сиденья без основания, крепящегося ремнем безопасности,
от 135 евро 
ХОРОШО (2,1)
Хорошее и очень просторное детское сиденье, которое, однако, показывает в ходе краш-теста хорошие показатели по всем параметрам только с основанием. Без основания сиденье получает при боковом столкновении только оценку «удовлетворительно».

Cybex Aton 
129 евро

ХОРОШО (1,8)
Хорошее детское сиденье. Они исключительно просторное, легкое и крепиться классическим способом, только с помощью автомобильного ремня безопасности. В ходе краш-теста Cybex Aton демонстрирует хорошие показатели по всем параметрам. Устанавливать сиденье и пристегивать ребенка очень легко. И уровень комфорта соответствует: опора для ног и обзорность наружу хорошие, обивка сиденья очень качественная.

Bebe Confort Streety.fix 
с основанием Streety.base,
крепящимся ремнем безопасности, 
169 евро

ХОРОШО (2,4)
Сиденье без основания, 
крепящегося ремнем безопасности
ХОРОШО (2,4)
Легкое, очень просторное детское сиденье. Оценка «очень хорошо» при фронтальном краш-тесте, однако при боковом краш-тесте - только «удовлетворительно». Пристегиваемое ремнем основание на показатели безопасности не влияет.

IWH Babymax Isofix 
без основания, крепящегося 
системой Isofix

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3,0)
Сиденье с основанием, 
крепящимся системой Isofix
129 евро

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (5,5)
Сиденье в комбинации с основанием, крепящимся системой Isofix, небезопасно. При краш-тесте с фронтальным столкновением оно провалилось – оценка "неудовлетворительно». Кроме того, основание фиксируется с трудом, что увеличивает риск неправильной установки.

	Детские автомобильные сиденья

	
	Группа 0+: От рождения до веса 13 кг
	Группа 0+/I: От

	
	Romer Baby Safe Plus
	Cybex Aton
	Baby Confort Streety.fix
	IWH Babymax Isofix
	HTS Besafe

	
	С основанием, крепящимся ремнем
	
	
	С основанием Streety.base, крепящимся ремнем
	
	
	С основанием Isofix 1)
	iZi Kid X1 Isofix

	Примерная средняя цена в евро
	195/200/205 5)
	135/140/145 5)
	129
	169 3)
	6)
	6)
	129
	450/470/480 5)

	Идентичные конструкции
	Römer Baby Safe Plus идентично с Römer Baby Safe SHR Plus (от 155 евро) 2). Bébé Confort streety.fix без основания идентично с Safety 1st Mimas (69 евро). Volvo Kindersitz 0/I идентично с Britax Fixway 4).

	КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 100 %
	ХОРОШО (1,6)
	ХОРОШО (2.1)
	ХОРОШО (1.8)
	ХОРОШО (2.4)
	ХОРОШО (2.4)
	УДОВЛ. (3,0)
	НЕУДОВЛ. (5,5)
	ХОРОШО (1.9)

	Особенности
	С основанием, крепящимся ремнем
	
	 
	С основанием, крепящимся ремнем
	
	
	С основанием Isofix
	С встроенным основанием Isofix и опорой

	ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ 50 %
	хорошо (1,6)
	хорошо (2.1)
	хорошо (1,6)
	хорошо (2.4)
	хорошо (2.4)
	удовл. (3,0) *)
	неуд. (5,5) *)
	хорошо (1.7)

	Фронтальное столкновение
	++
	++
	++
	++
	++
	+
	- )*
	++

	Боковое столкновение
	+
	О )*
	+
	О )*
	О )*
	Ө )*
	Ө
	+

	Безопасность конструкции сиденья
	++
	+
	+
	+
	+
	+
	++
	++

	УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КОМФОРТ 50%
	хорошо (1,7)
	хорошо (1,9)
	хорошо (2,0)
	хорошо (1,9)
	хорошо (2,1)
	хорошо (2,3)
	удовл. (3.3)
	хорошо (2.2)

	Защита от неправильного использования
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Ө
	+

	Пристегивание/установка
	+/+
	+/+
	+/+
	+/+
	+/О
	О/+
	О/О
	О/О

	Регулировка про росту
	++
	++
	++
	++
	++
	++
	++
	++

	Руководство по эксплуатации
	+
	++
	++
	++
	++
	+
	+
	+

	Комфорт для ребенка
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Возможность очистки/Качество изготовления
	+/+
	+/+
	+/+
	О/+
	О/+
	О/О
	О/О
	+/+

	ОСНАЩЕНИЕ/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	

	Масса сиденья (основания), кг
	3,9 (6,4)
	3,9
	3,5
	3,2 (3,6)
	3,2
	5,1
	5,1 (6,5)
	15,3

	Посадка ребенка: R = спиной по направлению движения, V= лицом по направлению движения
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R

	Пристегивание ребенка
H = ремнями детского сиденья, A = автомобильным ремнем безопасности
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Положение для сна (горизонтальное)
	□
	□
	□
	□
	□
	■
	■
	■

	Условные обозначения результатов теста: ++ = очень хорошо (0,5–1,5). + = хорошо (1,6–2,5). О = удовлетворительно (2,6–3,5). Ө = достаточно (3,6–4,5). - = неудовлетворительно (4,6–5,5). 
■ = да. □ = нет.
	При одинаковой качественной оценке в алфавитном порядке. 
*) Приводит к снижению оценки (см. „Отобраны ...“ на с. 79).
	1) Согласно данным производителя уже изменено.


Группа 0+/I: От рождения до веса 18 кг

HTS Besafe iZi Kid X1 Isofix 
от 450 евро

ХОРОШО (1.9)
Хорошее сиденье. Оно всегда устанавливается спинкой вперед по направлению движения, вне зависимости от того, применяется ли для младенца, или для ребенка весом до 18 кг. Сиденье крепится с помощью встроенного основания системы Isofix и опоры, которая упирается в пол автомобиля. Недостатки: недостаточно пространства для ног для больших детей, требуется много места для установки и поэтому сложно установить в маленькие автомобили, очень дорогое и тяжелое.

Volvo Kindersitz 0/I 
380 евро

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2.6)
Сиденье всегда устанавливается спинкой вперед по направлению движения, вне зависимости от того, применяется ли для младенца, или для ребенка весом до 18 кг. Крепление с помощью основания с системой Isofix, опоры и дополнительных ремней. Оценка «очень хорошо» при фронтальном краш-тесте, при боковом краш-тесте показатели средние. Недостатки: несколько трудоемкое пристегивание, мало пространства для ног для больших детей, большое, поэтому сложно установить в маленький автомобиль.

Chicco Proxima 
99 евро

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3.4)
Сиденье для детей от младенческого возраста и до веса 18 кг при фронтальном ударе обеспечивает только «достаточную» защиту. Установка сиденья и пристегивание ребенка достаточно трудоёмки. Это повышает риск неправильного использования. Младенцев весом до 13 кг всегда перевозят спиной вперед по направлению движения, для детей большего веса сиденье устанавливается по направлению движения.

Группа I: От 9 до 18 кг

Römer Safefix Plus TT 
от 330 евро

ХОРОШО (2.0)
Хорошее, но дорогое сиденье. Оно крепится только крючками Isofix и верхним дополнительным якорным ремнем (Top Tether), благодаря чему прочно соединяется с автомобилем. Важно: автомобиль должен быть оборудован разрешенными для эксплуатации скобами Isofix и скобами крепления дополнительного якорного ремня. Положительное качество: ремень укладывается оптимальным образом и может легко регулироваться в зависимости от роста ребенка.

	
	

	рождения до 18 кг
	Группа I: От 9 до 18 кг

	Volvo Kindersitz 0/I 7) 
	Chicco Proxima
	Romer Safefix Plus TT
	Maxi Cosi Tobi
	Nania

Cosmo SP Isofix

	380
	99
	330/340/350 5)
	229
	159

	Nania Cosmo SP Isofix идентично с Osann Cosmo SP Isofix (159 евро).

	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2.6)
	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3.4)
	ХОРОШО (2.0)
	ХОРОШО (2.1)
	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2.7)

	С основанием Isofix и опорой
	
	С крючками Isofix и якорным ремнем
	
	С крючками Isofix и якорным ремнем

	хорошо (2.1)
	удовл. (3,4) *)
	хорошо (1.7)
	хорошо (2.4)
	удовл. (2,7) *)

	++
	Ө )*
	+
	О
	Ө )*

	О
	О
	++
	+
	++

	+
	+
	+
	+
	+

	удовл. (2,6) *)
	удовл. (2,9)
	хорошо (2.2)
	хорошо (1.8)
	хорошо (2.4)

	О
	О
	+
	++
	+

	О/О
	О/О
	+/О
	+/+
	О/О

	++
	++
	++
	++
	++

	+
	+
	+
	+
	+

	О
	+
	+
	+
	О

	О/+
	О/+
	+/+
	О/+ 
	О/+

	
	
	

	7,6 (5,3)
	6,8
	12,2
	8,9
	8,9

	R
	R / V
	V
	V
	V

	H
	H
	H
	H
	H

	■
	■
	■
	■
	■

	2) Для применения с детской коляской. 3) Система транспортировки, включая детскую коляску, 600 евро. 4) В Германии не поставляется. 5) В зависимости от материала обивки. 6) Чаша сиденья отдельно не поставляется. 7) Производство прекращено. Продажа оставшихся единиц
	Производители см. с. 96.


Maxi Cosi Tobi 
229 евро

ХОРОШО (2.1)
Сиденье крепится только с помощью автомобильного ремня безопасности, но при этом обеспечивается очень стабильное крепление. Устанавливать сиденье и пристегивать ребенка очень легко. Будьте внимательны при покупке бывших в употреблении сидений: прежние модели с тем же наименованием по результатам тестирования в 2007 году получили всего лишь оценку «удовлетворительно». Сиденья новой модели можно распознать по серой полосе на замке ремня, старые модели - по зеленой стрелке.

Nania Cosmo SP Isofix 
159 евро
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2.7)
При фронтальном ударе сиденье обеспечивает только «достаточную» защиту. Оно крепиться только крючками Isofix и  верхним якорным ремнем (Top Tether), благодаря чему устанавливается очень стабильно. Важно: автомобиль должен быть оборудован разрешенными для эксплуатации скобами Isofix и скобами крепления дополнительного якорного ремня. Установка и пристегивание относительно трудоемки, обивка жесткая.

Группа I/II/III: От 9 до 36 кг





Группа II/III: От 15 до 36 кг

Nania Racer 
SP 55 евро

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2.9)
Дешевое сиденье, но с недостатками с точки зрения безопасности: сиденье с регулировкой по росту при фронтальном ударе обеспечивает только «достаточную» защиту. Установка сиденья и пристегивание ребенка достаточно трудоёмки. Маленькие дети пристегиваются ремень безопасности самого сиденья (съёмным), состоящим из двух (вертикальных) плечевых и одного поясного ремней, дети более старшего возраста с помощью ремня безопасности автомобиля.

IWH Babymax Isofix 
без основания Isofix
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3.5)
Сиденье с основанием Isofix 
159 евро 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (5,5)
Сиденье в комбинации с основанием, крепящимся системой Isofix, небезопасно. Оно провалилось на фронтальном краш-тесте – оценка «неудовлетворительно». Без основания: надежное, но со слабыми показателями по результатам фронтального краш-теста.

Cybex Solution X-Fix 
150 евро
ХОРОШО (1.8)
Хорошее сиденье, не имеющее слабых сторон. Дополнительно к креплению классическим автомобильным ремнем безопасности сиденье может крепиться крючками системы Isofix. Это повышает стабильность в боковом направлении и делает излишним пристегивание ремнем безопасности незанятого сиденья. Хороший уровень комфорта для ребенка (опора для ног, обивка, обзорность наружу).

Concord Transformer XT 
270 евро
ХОРОШО (2)
В целом хорошее сиденье, но дорогое, тяжелое и обеспечивающее только средний уровень защиты при фронтальном ударе. Дополнительно к креплению ремнем безопасности автомобиля сиденье можно зафиксировать с помощью крючков системы Isofix. Это увеличивает стабильность в боковом направлении, необходимость в пристегивании ремнем незанятого сиденья отпадает. Внимание! Без крепления с помощью системы Isofix оценка по результатам фронтального краш-теста только «достаточно».

	Детские автомобильные сиденья

	
	Группа I/II/III: От 9 до 36 кг
	Группа II/III: От 15 до 36 кг
	

	
	Nania Racer SP
	IWH Megamax Isofix1)
	Cybex Solution X-Fix
	Concord

Transformer XT

с Twinfix
	HTS BESAFE iZi UP X2
	Chicco Key 2-3
	Sypo 01/02

	
	
	
	С основанием Isofix
	
	
	
	
	

	Примерная средняя цена в евро
	55
	3)
	159
	150
	270
	149/159/169 2)
	119
	50

	Идентичные конструкции
	Nania Racer SP идентично с Osann Racer SP (55 евро)
	

	КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 100 %
	УДОВЛ. (2.9)
	УДОВЛ. (3.5)
	НЕУДОВЛ. (5,5)
	ХОРОШО (1.8)
	ХОРОШО (2.0)
	ХОРОШО (2.0)
	УДОВЛ. (3,0)
	НЕУДОВЛ. (5,5)

	Особенности
	
	
	С основанием Isofix
	С крючками Isofix
	С крючками Isofix
	
	 
	Съёмная спинка

	ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ 50%
	Удовл. (2.9) )*
	Удовл. (3.5) )*
	Неудовл. (5,5) )*
	хорошо (2.0)
	хорошо (2.1)
	хорошо (2.5)
	Удовл. (3.0) )*
	Неудовл. (5,5) )*

	Фронтальное столкновение
	Ө
	Ө
	- )*
	+
	О
	О
	О
	Ө

	Боковое столкновение
	+
	О
	
	О
	+
	+
	О
	- )*

	Безопасность конструкции сиденья
	+
	+
	+
	++
	+
	+
	+
	-

	УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КОМФОРТ      50 %
	хорошо (2.5)
	удовл. (2,9)
	неуд. (4,7)
	Очень хорошо (1,5)
	хорошо (1.8)
	Очень хорошо (1,5)
	хорошо (1,6)
	хорошо (1.9)

	Защита от неправильного использования
	+
	Ө
	- )*
	++
	+
	++
	++
	+

	Пристегивание/установка
	О/О
	О/О
	О/О
	+/+
	+/+
	+/+
	+/+
	+/++

	Регулировка про росту
	++
	++
	++
	++
	++
	++
	++
	+

	Руководство по эксплуатации
	+
	+
	+
	++
	+
	+
	+
	Ө

	Комфорт для ребенка
	+
	О
	О
	+
	+
	+
	+
	+

	Возможность очистки/Качество изготовления
	О/+
	О/О
	О/О
	+/+
	О/+
	О/+
	О/+
	++/+

	ОСНАЩЕНИЕ/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	

	Масса сиденья (основания), кг
	5,1
	6,5
	6,5 (10,9)
	6,8
	10,9
	7,0
	5,3
	2,9

	Ребенок сидит: R = спиной по направлению движения, V= лицом по направлению движения
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	Пристегивание ребенка
H = ремнями детского сиденья, A = автомобильным ремнем безопасности
	H: от 9 до 18 кг  
A: от 15 до 36 кг
	H: от 9 до 18 кг  
A: от 15 до 36 кг
	H: от 9 до 18 кг  
A: от 15 до 36 кг
	A
	A
	A
	A
	A

	Положение для сна (горизонтальное)
	□
	■
	■
	□
	■
	■
	■
	□

	Условные обозначения результатов теста: ++ = очень хорошо (0,5–1,5). + = хорошо (1,6–2,5). О = удовлетворительно (2,6–3,5). Ө = достаточно (3,6–4,5). - = неудовлетворительно (4,6–5,5

■= да □ = отсутствует.
	При одинаковой качественной оценке в алфавитном порядке. 
*) Приводит к снижению оценки (см. „Отобраны ...“ на с. 79). 
1) Согласно данным производителя уже изменено. 
2) В зависимости от материала обивки. 
3) Чаша сиденья отдельно не поставляется.
	Производители см. с. 96.


HTS Besafe iZi Up X2 
от 149 евро

ХОРОШО (2.0)
В целом хорошее сиденье. При фронтальном столкновении оно обеспечивает только среднюю степень защиты. Очень высокая спинка сиденья, которой надолго хватит и для больших детей. В некоторых легковых автомобилях сиденье устанавливается более стабильно, если подголовник снят или перевернут в обратную сторону.

Chicco Key 2-3 
119 евро

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3,0)
Это очень легкое сиденье обеспечивает только среднюю степень защиты при аварии. В некоторых легковых автомобилях сиденье устанавливается более стабильно, если подголовники сняты или перевернуты в обратную сторону. Хороший уровень комфорта для ребенка (опора для ног, обивка, обзорность наружу).

Sypo 01/02 
50 евро

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (5,5)
Небезопасное сиденье. Оценка защиты при боковом краш-тесте «неудовлетворительно», при фронтальном краш-тесте – «достаточно». Неоптимальная прокладка ремня. Опасно: для перевозки детей весом от 25 кг спинку необходимо снимать. После этого остается одна подушка для увеличения высоты посадки, которая не обеспечивает защиты сбоку.

	Отобраны, проверены, оценены

В рамках международных испытаний, проведенных экспертным союзом под руководством независимого института, проводящего экспертизу и сравнительный анализ потребительских товаров: протестированы 22 автомобильных детских сиденя, среди них 5 идентичных по конструкции, в стандартных группах с 0 до III. Время приобретения: январь 2009 года. Цены: согласно опросу производителей, проведенному в апреле 2009 года.

СНИЖЕНИЕ ОЦЕНКИ

Если оценка по показателям травмобезопасности, или удобства использования, или комфорта была «удовлетворительно», то качественная оценка не может быть более высокой. Качественная оценка и оценка травмобезопасности может быть только на один балл выше оценки за фронтальный или боковой удар, при оценке «неудовлетворительно» - не выше этой оценки. Если защита от неправильного использования оценивается «неудовлетворительно», оценки за удобство использования и комфорт не могут быть выше этой оценки.

ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ: 50 %

Тестирование с применением правил стандарта ECE-R 44–04, в том числе смещение вперед и ускорение замедления для головы, ускорение замедления для груди, а также риск получения травмы живота. Для сидений с регулировкой по росту испытания производились с манекенами различного размера. Все измеренные значения для манекенов регистрировались. Испытания на столкновение с препятствием с использованием неокрашенного и необитого кузова автомобиля Opel-Astra регистрировались высокоскоростной видеокамерой. Фронтальное столкновение: с помощью ориентированной на требования Euro-NCAP испытательной платформы на салазках. Боковое столкновение: испытательная платформа на салазках, с установленным поперек кузовом, столкновение на скорости 25 км/ч с неподвижной дверью. Безопасность конструкции сиденья: три эксперта определяли расположение и прилегание ремней, обеспечение опоры головы и устойчивость.

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КОМФОРТ: 50 %

Три эксперта и три неспециалиста оценивали: Защиту от неправильного использования: неправильно установленная система ставит под вопрос предупреждение несчастных случаев в целом. Оценивался концептуальный риск неправильного использования – в том числе, с учетом того, что иногда детские сиденья используют люди, которые недостаточно хорошо с ними знакомы. Эксперты оценивали пристегивание ребенка, установку сиденья и регулировку сиденья по росту. В качестве испытательных автомобилей использовались Renault Espace, Opel Astra (пятидверный) и Ford Fiesta (двухдверный). Руководство по эксплуатации: с помощью подробного контрольного перечня эксперты проверяли руководства по эксплуатации, в том числе, на наличие предусмотренных стандартом ECE предупредительных надписей, в особенности о несовместимости детских сидений и подушек безопасности. Комфорт для ребенка: эксперты оценивали положение ног, обивку сидений, угол наклона спинки, условия вентиляции и пространство для ног, рук и плеч, а также условия обзора для ребенка. Возможность очистки и качество изготовления: эксперты оценивали возможность снятия и очистки обивки, качество изготовления сидений, состояние кромок и швов.


Они еще доступны
Эти детские автомобильные сиденья, получившие оценки «очень хорошо" и "хорошо" по результатам наших тестов в 2007 и 2008 годов, относились к самым лучшим. Эти модели еще неизменно доступны в торговых точек, другие приведены на сайте www.test.de.

	
	I = Isofix A = автомобильный ремень безопасности
	Примерная цена в евро
	Травмобезопасность
	Удобство пользования, комфорт
	КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

	Значимость
	
	
	50 %
	50 %
	100 %

	Группа 0+: От рождения до веса 13 кг
	
	
	

	Maxi Cosi Cabriofix с креплением Easyfix
	I
	290
	++
	++
	ОЧЕНЬ ХОРОШО (1,4) 1)

	Römer Baby Safe Plus с основанием  Isofix
	I
	290
	++
	++
	ОЧЕНЬ ХОРОШО (1.5) 1)

	Recaro Young Profi Plus Isofix 4)
	I
	154
	++
	+
	ХОРОШО (1.7) 1)

	Группа 0/I: От рождения до веса 18 кг
	
	
	

	Wavo G 0/1 с основанием Isofix
	I
	299
	+
	+
	ХОРОШО (2.0) 3)

	Группа I: От 9 до 18 кг
	
	
	

	Kiddy Infinity Pro
	A
	150
	+
	++
	ХОРОШО (1,6)

	Maxi Cosi Priorifix
	I
	319
	+
	+
	ХОРОШО (1.8) 2)

	Romer Duo Plus
	I
	280
	+
	++
	ХОРОШО (2.0) 2)

	Römer Safefix Plus с Isofix
	I
	330
	+
	+
	ХОРОШО (2.0) 2)

	Группа II/III: От 15 до 36 кг
	
	
	

	Romer Kidfix
	A + I
	170
	+
	++
	ХОРОШО (1.7) 2)

	Maxi Cosi Rodi XR
	A
	149
	+
	+
	ХОРОШО (1.8)

	Bebe Confort Moby
	A
	149
	+
	++
	ХОРОШО (1.9)

	Concord Lift Evo PT
	A
	130
	+
	++
	ХОРОШО (1.9)

	Cybex Solution X
	A
	120
	+
	++
	ХОРОШО (1.9)

	Wavo Junior
	A
	98
	+
	+
	ХОРОШО (2.0)

	Условные обозначения результатов теста:
++  = очень хорошо (0,5–1,5). + = хорошо (1,6–2,5). О = удовлетворительно (2,6–3,5).
Ө = достаточно (3,6–4,5). - = неудовлетворительно (4,6–5,5). 
1) Оценка действительна только в сочетании с основанием и креплением с помощью системы Isofix. 2) Оценка действительна только с креплением с помощью системы Isofix. 3) Оценка действительна только в сочетании с основанием Isofix. 4) Recaro Young Profi Plus Isofix по конструкции идентично Storchenmühle Twin 0+ Isofix.

Первые публикации: Бюллетени test 6/07, test 6/08 или test 11/08.


Досуг и транспорт

test 6/2009

